关于北城配电房消防设施的需求调研

各潜在商家：

我院现征集北城配电房消防设施的需求调研相关资料，请各潜在供应商在规定时间内递交。

一、项目明细及要求

（一）本项目预算金额7.957万元，项目具体明细表如下

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 3 | 套 | GQQ150/2.5；贮瓶容积：150L；工作压力：2.5Mpa；使用环境温度：0-50℃；最大充装密度：1120kg/m³；喷射时间：≤10s；灭火方式：全淹没；启动电压/电流：DC24V/1.9A；外形尺寸（长*宽*高）：550*500*1950。 | 包含：箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等。 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 450 | 公斤 | HFC-227ea |  |
| 3 | 机械式泄压装置 | 1 | 台 | XWZ0.12/1.2-JD |  |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 紧急启停按钮 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 火灾声光报警器 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 气误入指示灯 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 模块 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 点型光电感温火灾探测器 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器 | 6 | 个 |  |  |
| 11 | 双绞线 | 200 | 米 | 2*1.5 |  |
| 12 | 线管 | 200 | 米 | KBG20 |  |
| 13 | 墙体开孔 | 1 | 项 | 含机具、人工以及出渣费 |  |
| 14 | 该项目为成套七氟丙烷气体灭火系统，且遵循GB50370《气体灭火系统设计规范》及GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》的要求。 |  |  |  |  |

（二）商务要求

1.交货期限、地点

1.1交货期限：自合同签订之日起30个日历日。

1.2服务地点：重庆市长寿区人民医院北城院区配电房。

2.付款方式

项目款项分两次支付，项目经采购人验收合格后凭供应商出具的正式发票支付合同金额的95%；质保期满后无息支付合同金额的5%。

3.质量保证：自验收合格后提供整体不低于2年的免费质保。

二、资料要求（盖公司鲜章）

1.提供满足项目各项要求的总价格及明细价格。（格式自拟）

2.报价表须注明报价人和报价人联系方式，总报价须不高于采购人预算；项目明细表中未注明技术要求的，须在报价表中填报详细技术参数。

3.若对本项目具体要求有不同意见的，可提出修改意见。（格式自拟）

若以电子件送达，须将以上资料扫描形成一个PDF文档发送至指定邮箱。

三、递交方式及要求

1.现场或邮寄（非到付方式）或电子邮件均可。

2.现场或邮寄地址：重庆市长寿区站北路888号科研办公楼418室（重庆市长寿区人民医院北城院区）

3.联系方式：023-40777227，13320228838

4.电子邮箱：513978161@qq.com

5.递交截止时间：2024年11月4日8:00之前

重庆市长寿区人民医院

2024年10月28日

附件一

项目报价表

项目名称：                                          单位：元

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 单价报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 3 | 套 | GQQ150/2.5；贮瓶容积：150L；工作压力：2.5Mpa；使用环境温度：0-50℃；最大充装密度：1120kg/m³；喷射时间：≤10s；灭火方式：全淹没；启动电压/电流：DC24V/1.9A；外形尺寸（长*宽*高）：550*500*1950。 包含：箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等。 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 450 | 公斤 | HFC-227ea |  |  |
| 3 | 机械式泄压装置 | 1 | 台 | XWZ0.12/1.2-JD |  |  |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 紧急启停按钮 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 火灾声光报警器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 气误入指示灯 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 模块 | 3 | 个 |  |  |  |
| 9 | 点型光电感温火灾探测器 | 6 | 个 |  |  |  |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器 | 6 | 个 |  |  |  |
| 11 | 双绞线 | 200 | 米 | 2*1.5 |  |  |
| 12 | 线管 | 200 | 米 | KBG20 |  |  |
| 13 | 墙体开孔 | 1 | 项 | 含机具、人工以及出渣费 |  |  |
| 14 | 该项目为成套七氟丙烷气体灭火系统，且遵循GB50370《气体灭火系统设计规范》及GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》的要求。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖供应商公章）：

联系方式：

年  月  日