重庆市长寿区人民医院

关于医用清洗耗品的需求调查
各供应商：
我院现对医用清洗耗品进行市场调研，欢迎各符合条件的供应商报名参与。

项目内容

	序号
	品名
	最高配比
	年预计使用量（L）

	1
	超浓缩多酶清洗剂
	1:1000
	70

	2
	多酶清洗剂
	1:500
	1300

	3
	医用润滑油
	1:250
	50

	4
	医疗器械除锈剂
	1:125
	40


具体要求

超浓缩多酶清洗剂技术要求

1.用途：广泛用于去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍。可以去除血、蛋白质、粘液和脂类等顽渍，适用于精密手术器械、软式内镜、硬式内镜、呼吸管道及其它医疗用品的清洗。适用于机洗和手洗。
2.清洗配方及功效：含酶配方、表面活性及螯合剂，可迅速分解蛋白质、脂肪、碳水化合物等有机污垢。

3.低泡：超浓缩多酶清洗剂为无泡或低泡型，易于漂洗干净。

4.无残留：器械清洗后应光亮、清洁无残留白斑，清洗机内壁无残留白斑。

5.清洗配比：超浓缩型，稀释比例可达1:200--1:1000。

6.材质兼容性：需与各种手术器械的材质，如金属类、软金属、内镜材质、铝、阳极氧化铝及塑料类材料的兼容性等。

7.高效清洗系统及效果对比：本品活性随水温增加而升高，但不能超高55度，清洗效果更彻底。

（二）多酶清洗剂技术要求

1.用途：广泛用于去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍。可以去除血、蛋白质、粘液和脂类等顽渍，适用常规于手术器械、软式内镜、硬式内镜、呼吸管道及其它医疗用品的清洗。适用于机洗和手洗。
2.低泡：多酶清洗剂为无泡或低泡型，易于漂洗干净。

3.清洗配比：稀释比例1:200--1:500。性价比高。

4.清洗配方及功效：包含蛋白酶、脂肪酶、甘露聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶和果胶酶6种不同类型的酶和独特配方，可以快速覆盖复杂器械的外表面，并对蛋白质，脂肪，各种碳水化合物污物进行有效分解。

5.防腐抑菌有效性：配好的溶液防腐抑菌可达到28天。保证产品在有效期内的品质。
6.敞口稳定性：在室温下打开容器并进行保存，多酶清洗剂至少可以在十二周内满足预设的性能要求。保证产品的稳定性。

7.材质兼容性：多酶清洗剂以处理包括手术器械和内窥镜在内的医疗器械为主，这些器械主要材质包括金属及塑料，多酶清洗剂需对金融和塑料材质兼容。

（三）医用润滑油技术要求

1.用途：用于手术器械清洗后、灭菌使用前使用，润滑和保护需要上油的手术器械，增加手术器械的使用循环，适用于清洗机润滑或手工润滑。

2.润滑保养：可有效渗透至器械关节，并在器械表面形成保护膜，防止生锈。

3.清洗配比：稀释比例1:100~1:250。

4.不含硅：产品不含硅，不阻碍蒸汽和EO穿透。在器械进行环氧乙烷或蒸汽灭菌时，器械润滑油不可造成不良影响。

5.水溶性：常规密度≤1，水溶性强，不影响灭菌因子的穿透。

6.保护剂：内含保护剂，保证已经处理的器械不易滋生微生物。

7.抑菌防腐有效性：配好的溶液抑菌防腐可达到28天。保证产品在有效期内的品质。

（四）医疗器械除锈剂技术要求
1.用途：适用于超声波清洗及手工清洗硬铬钢器械或铬镍钢器械的锈斑及污垢等无机残留物。

2.去除无机残留物：酸性配方，高效去除器械的锈斑及污垢等无机残留物。

3.成分：主要成分为磷酸、表面活性剂、螯合剂及其他必需原料。

4.清洗配比：根据器械锈蚀情况，机洗除锈使用比例为1:10~1:125。 
三、资料要求

1.采购调查表。（附件一）
2.提供项目报价表。（附件二）
以上资料确需加盖供应商鲜章。提供的上述资料仅供参考之用，非正式采购。
四、递交方式及要求

1.现场或邮寄（非到付方式）或电子邮件均可。若以电子件送达，须将以上报名资料扫描形成一个PDF文档发送至指定邮箱，同时附上对应的word文档；若以纸质件送达的，需按顺序装订成册。
2.现场或邮寄地址：重庆市长寿区站北路888号药学楼303室（重庆市长寿区人民医院北城院区）

3.联系人及联系电话：廖老师 18108365393
4.电子邮箱：471134968@qq.com
5.递交截止时间：2025年 12月 12日17:00之前。

重庆市长寿区人民医院

                                  2025年12月4日
附件一
一、采购调查表
	供应商名称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	地址
	
	邮箱
	

	供应商近3年不少于3家在国内三级以上医院成交情况（分别附合同复印件、中标公告或中标通知书）
	产品名称
规格型号
单价金额
合同签订时间
医院名称


	其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议
	

	

	供应商名称（加盖公章）：
	

	年    月     日


附件二
项目报价表

	耗材名称
	品牌
	配置比例
	规格型号（L/桶）
	每升水消耗耗材
原液成本报价（元）
	耗材原液单价
报价（元/L）

	超浓缩多酶清洗剂
	
	
	
	
	

	多酶清洗剂
	
	
	
	
	

	医用润滑油
	
	
	
	
	

	医疗器械除锈剂
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	承诺：本公司所提供产品全部满足本需求调查中“二、具体要求”的所有内容。


备注：本项目拟采购协议供货1年，预估使用数量仅供参考，实际采购数量根据我院实际需求情况确定，供应商应理解并承担其可能带来的风险。

（供应商公章）
年   月   日
