献血屋设备一批需求调查公告
我院拟购1批献血屋设备，现开展需求调查工作。请有意愿参与本项目且具有合格资质、良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料。
需求调查内容
了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。

二、采购项目概况

（一）项目主要内容
献血屋设备1批

	献血屋设备需求名称及数量

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	血液冷藏箱
	台
	1

	2
	标本冰箱
	台
	1

	3
	采血秤
	台
	4

	4
	热合机
	台
	2

	5
	电动采血椅
	把
	4

	6
	采血工作台
	台
	2

	7
	水平冷冻离心机
	台
	1

	8
	全自动生化仪
	台
	2

	9
	不间断供电电源
	台
	1

	10
	8K冷光显示屏
	套
	1

	合计
	19


设备功能需求
血液冷藏箱：

1、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

2、显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。

3、压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。

4、标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。

5、有效容积：有效容积≥420L，装载率≥190袋/400ML。

标本冰箱：
1、有效容积 ：有效容积≥310L；冷藏室容积≥210L，冷冻室容积≥100L。

2、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度。

3、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。

4、具有医疗器械生产许可证。

采血秤：

1、采集过程流速异常语音报警提示，如流速过低，流速过高。并可以根据需要自由设置流速报警点。

2、可自动判断初始采血袋异常并进行语音提示。

3、外设4个实体按键，可快速设定200ml，300ml，400ml三种规格采血量。

4、微电脑控制管夹阀自动精准控制采血量，可自由设置是否工作。
热合机：

1、外置5档功率调节旋钮，可根据需求灵活调节热合功率：标准一档，功率减小一档，功率加大3档。

2、高分子材料包裹特殊化工艺处理热合热电极，快速热合，热合时间0.5-2秒时间。

3、告警提示及保护：声、光告警。空热合报警及保护、机器高温报警：内部温度超55度会发出报警及保护；电火花报警：热合中产生电火花时机器会预警一次，提醒操作人员检测热合面。

4、设备三种状态提示：工作模式、待机模式和清洁模式；LED指示灯不同显示颜色加不同闪烁模式提示设备工作状态，确保使用者安全操作设备。

电动采血椅：

1、电动控制，一键操作，省心省力，多角度调节。

2、人体工程学设计，大量采集人体各部分尺寸，重量，体表面积，比重、重心以及人体各部分在活动时的相互关系和可及范围等人体结构特征参数并综合以上参数对座椅进行设计，达到国际优秀标准。

3、采用耐磨超纤维材质（颜色可选），与传统PU皮相比，超纤维皮使用寿命长，是PU皮的四倍以上，具有耐磨、防刮伤、防消毒液腐蚀等优点。

采血工作台：

1、无接触感应LED灯：顶部设计无接触感应LED灯，亮度温和不刺眼，无需接触开关，降低交叉感染风险。

2、操作平面：优化空间布局，可同时放置2台采血秤、1台热合机及锐器盒。

3、人体工程学设计，每层高度符合操作习惯。
水平冷冻离心机：

1、金属机箱，316不锈钢离心腔，吸盘地脚、钢制保护套，机身自带转子拆卸工具专用卡槽，防止丢失。

2、门盖为抗震级别吸入式双锁头，遇到异常震动机器上盖不会开启，有开盖停机功能，安全可靠，可设定自动/手动停机开盖方式。

3、99个程序储存，可设定5级梯度离心程序，并可查询运行记录。运转中可修改转速和时间参数。断电保存最后一次的运行参数。 

4、最高转速： 水平转子：5000r/min、角度转子：6000r/min ，转速偏差：±10rpm 。

5、具有2-6 ℃离心冷冻功能。

全自动生化仪：

1、全自动生化分析仪及配套检测试剂盒须获得二类医疗器械注册证。

2、测试范围：丙氨酸氨基转移酶(ALT)活性、血红蛋白(HB)浓度、乳糜血(CB)程度和溶血率（HR），同时具备全自动生化分析仪各项检测功能。

3、配套ALT、HB试剂盒：试剂包装采用热压封膜预分装单包装试剂，密封性好，无挥发，无泄漏。

4、数据处理：具备条码扫描、显示、储存、传输、打印功能，可保存至少10万个检测结果、随时查询；具备数据统计功能，选择时间区间，可直观查看统计图。

不间断供电电源：

1、给后端设备提供停电保护功能。

2、高频机输入电压220V ，输出电压220V。

3、功率能满足献血屋整个设备设施运行持续半小时以上。

8K冷光显示屏：

1、屏幕的细腻显示，无颗粒感。

2、还原影视、设计等场景的色彩，避免偏色或饱和度不足。

（三）项目预算：44.8万元
三、需求调查方式
问卷调查。
四、需求调查对象
所有具备相应服务能力和资质的供应商。
五、报送要求
1、递交资料时间：2025年9月30日至2025年10月9日17:30
2、资料报送清单
（1）采购调查表（附件1），每种设备1张采购调查表。
（2）报价单（附件2）
3、递交资料方式：
请各供应商在规定时间内将采购调查表和报价单按要求发至指定邮箱（251174140@qq.com）。

（1）采购调查表和报价单（Word可编辑）版，文件名为“供应商名称+献血屋设备一批”。

（2）将采购调查表、报价单及其他附件资料加盖供应商公章后扫描成一个PDF文件，文件名为“供应商名称+献血屋设备一批”。

（3）联系人：李老师；电话：17384704491
六、其他说明
本次采购需求调查是本项目采购工作的前期流程，最终采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。问卷调查表应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。

重庆市长寿区人民医院
2025年9月30日
附件1
一、采购调查表
	供应商名称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	地址
	
	邮箱
	

	拟为本次项目提供设备的医疗器械注册证号（备案证）
	

	拟为本次项目提供设备的技术参数（重要技术参数加上※，且不超过5条）
	

	供应商近3年不少于3家在国内三级以上医院成交情况（分别附合同复印件、中标公告或中标通知书）
	项目1设备名称：       ；合同金额：     万元；合同签订时间：       ；医院名称：
……

	拟为本次项目提供设备的质保期
	

	拟为本次项目提供设备是否有耗材或试剂，如果有请列举，并说明是否是封闭耗材或试剂
	1.名称，型号，单价。……

	拟为本次项目提供设备生产日期及使用期限
	生产日期：XXXX年XX月

使用期限：XX年

	设备是否需要特殊安装环境或者人员等资质，请说明
	

	产品制造商是否为中小企业
	

	其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议
	

	

	供应商名称（加盖公章）：
	

	年    月     日


附件2
二、报价单
	序号
	设备通用名称
	设备注册证名称
	注册证号
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	报价(万元/台)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


  报价公司名称（加盖公章）：   
