
询 价 通 知 书
（院内）

项目名称：医院出口网络安全设备采购
项目编号：长医采〔2026〕11101号      
                               重庆市长寿区人民医院

二〇二六年五月二十九日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	项目最高限价

（万元）
	成交供应商数量
	备注

	1
	医院出口网络安全设备采购
	1
	批
	36
	1
	本项目产品须为中国大陆境内生产


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
无。

三、采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细
	序号
	设备名称
	设备数量

	1
	互联网出口防火墙
	1

	2
	边界防火墙
	1

	3
	WEB应用防火墙
	1

	4
	TAP汇聚分流器
	1


（二）互联网出口防火墙技术参数

1.标准机架式1U设备，为避免设备间热干扰要求设备散热采用前后通风设计，交流双电源，配置千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个，MGT口≥1个，HA口≥1个，CON口≥1个，USB接口≥2个；（需提供产品前后面板高清图片，以及产品厂商官网的设备硬件信息查询截图和查询链接并加盖供应商公章）
2.网络吞吐量≥20Gbps，入侵防御吞吐量≥10Gbps，防病毒吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥13万，支持≥8000条IPSec VPN隧道，标配提供≥8个SSL VPN并发用户授权，最大支持≥4000个SSL VPN并发用户数；

3.提供入侵防御功能，具备多种协议和应用的攻击检测和防御，包括但不限于IMAP、POP3、TELNET、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、LDAP、VOIP、NETBIOS等协议，且IPS特征库数量≥16000条，支持抗CC攻击、防SQL注入、防XSS跨站脚本、外链检查等，同时支持加密流量不解密检测，具备加密流量检测特征库；

4.提供专业的病毒扫描引擎，支持对压缩文件进行病毒检测，最大支持对100层多重压缩文件进行解压缩检测，病毒过滤特征库不少于300万，且支持特征库每日自动更新升级；

5.支持负载均衡功能，提供SmartDNS智能解析，可根据DNS请求的来源将域名解析成不同的IP地址，并将不同的ISP所对应的IP地址返回给相应的请求用户，从而达到减少跨ISP访问的目的；

6.设备需支持策略自学习能力，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，基于条目的命中数、报文数及字节数大小，过滤出有效数据，自动生成符合管理员期望的基于服务/应用的安全策略规则，帮助管理员优化安全策略；

7.无需购买额外产品，即可在防火墙上支持零信任访问功能，且须具备独立的零信任访问安全策略配置界面，而非集成在防火墙安全策略中，提供≥8个零信任用户并发授权；（需提供产品功能截图证明并加盖供应商公章）；
8.支持数据包路径检测功能，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位；

9.支持地域IP访问控制，要求设备系统内置各个国家、省、市三级的IP地址池，可配置基于不同地域维度的IP访问控制策略；

10.设备应具备专业的CLI系统，设备所有功能均可通过命令行实现配置，且要求CLI系统具备配置回滚功能，针对业务割接时提交的相关策略和功能配置在发现业务异常时可快速完成配置回滚；

11.具备IoT设备管控功能，支持识别IoT终端，按设备对象放行IoT终端流量，对非指定设备阻断其流量；

12.为便于用户日常运维和配置设备，要求设备内置AI运维助手功能，能够进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置；

13.支持SLA功能，实现用户自定义链路质量标准，根据链路探测得到的链路质量参数（抖动、延迟、丢包率）比较用户自定义的质量阈值，对流量匹配的路由的多条出口链路进行筛选；

14.为保证所投标防火墙产品稳定性，所投标防火墙产品需通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心防火墙产品委托测试报告，加盖供应商公章；

15.为保证产品安全可靠性，所投防火墙产品具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书EAL4+；（提供相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）

16.为确保所投产品符合国家在能源效率、环境保护及产品质量方面的相关要求，需提供相关产品的中国节能认证证书、中国环境标志产品认证证书并加盖供应商公章；

17.提供安装调试服务，提供3年质保服务，5年入侵防御特、病毒过滤、威胁情报特征库升级服务。

（三）边界防火墙技术参数

1.标准机架式1U设备，为避免设备间热干扰要求设备散热采用前后通风设计，交流双电源，配置千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，接口扩展槽≥1个，MGT口≥1个，HA口≥1个，CON口≥1个，USB接口≥2个；（需提供产品前后面板高清图片，以及产品厂商官网的设备硬件信息查询截图和查询链接并加盖供应商公章）
2.网络吞吐量≥16Gbps，入侵防御吞吐量≥10Gbps，防病毒吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥240万，每秒新建连接数≥13万，支持≥6000条IPSec VPN隧道，标配提供≥8个SSL VPN并发用户授权，最大支持≥4000个SSL VPN并发用户数；（需提供CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖供应商公章）

3.提供入侵防御功能，具备多种协议和应用的攻击检测和防御，包括但不限于IMAP、POP3、TELNET、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、LDAP、VOIP、NETBIOS等协议，且IPS特征库数量≥16000条，支持抗CC攻击、防SQL注入、防XSS跨站脚本、外链检查等，同时支持加密流量不解密检测，具备加密流量检测特征库；

4.提供专业的病毒扫描引擎，支持对压缩文件进行病毒检测，最大支持对100层多重压缩文件进行解压缩检测，病毒过滤特征库不少于300万，且支持特征库每日自动更新升级；

5.支持负载均衡功能，提供SmartDNS智能解析，可根据DNS请求的来源将域名解析成不同的IP地址，并将不同的ISP所对应的IP地址返回给相应的请求用户，从而达到减少跨ISP访问的目的；

6.设备需支持策略自学习能力，能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，基于条目的命中数、报文数及字节数大小，过滤出有效数据，自动生成符合管理员期望的基于服务/应用的安全策略规则，帮助管理员优化安全策略；

7.无需购买额外产品，即可在防火墙上支持零信任访问功能，且须具备独立的零信任访问安全策略配置界面，而非集成在防火墙安全策略中，提供≥8个零信任用户并发授权；（需提供产品功能截图证明并加盖供应商公章）；

8.支持数据包路径检测功能，可模拟数据包穿越设备，图形化展示数据包通过防火墙各个功能模块包括攻击防护、会话匹配、工作模式、NAT转换、策略匹配、ARP防护、流量管理等，进行有效性检测和快速故障定位；

9.支持地域IP访问控制，要求设备系统内置各个国家、省、市三级的IP地址池，可配置基于不同地域维度的IP访问控制策略；

10.设备应具备专业的CLI系统，设备所有功能均可通过命令行实现配置，且要求CLI系统具备配置回滚功能，针对业务割接时提交的相关策略和功能配置在发现业务异常时可快速完成配置回滚；

11.具备IoT设备管控功能，支持识别IoT终端，按设备对象放行IoT终端流量，对非指定设备阻断其流量；

12.为便于用户日常运维和配置设备，要求设备内置AI运维助手功能，能够进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置；

13.支持SLA功能，实现用户自定义链路质量标准，根据链路探测得到的链路质量参数（抖动、延迟、丢包率）比较用户自定义的质量阈值，对流量匹配的路由的多条出口链路进行筛选；

14.为保证所投标防火墙产品稳定性，所投标防火墙产品需通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心防火墙产品委托测试报告；

15.为保证产品安全可靠性，所投防火墙产品具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书EAL4+；（提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章）

16.为确保所投产品符合国家在能源效率、环境保护及产品质量方面的相关要求，需提供相关产品的中国节能认证证书、中国环境标志产品认证证书并加盖供应商公章；

17.提供安装调试服务，提供3年质保服务，5年入侵防御特、病毒过滤、威胁情报特征库升级服务。

（四）WEB应用防火墙技术参数
1.标准2U设备，冗余电源，硬盘≥2 TB，≥4个千兆电口（含2对电口Bypass），≥4个千兆光口，≥1个RJ45串口，≥2个USB 接口，≥支持2个接口扩展槽；设备最大吞吐量≥6Gbps，HTTP应用层吞吐≥4Gbps；HTTPS应用层吞吐≥1Gbps；

2.支持透明串接、反向代理、旁路镜像、路由牵引、嵌入式部署等多种部署模式部署。支持链路聚合。

3.任意物理接口，可设置其功能类型，包括设置为管理口、业务口、HA口。且同一物理接口可同时担任管理口和业务口，同一IP地址也可同时担任管理口和业务口。

4.支持单个接口配置IP地址池、支持反代模式下后端连接使用IP地址池中的IP作为源地址进行轮询，支持不同目的的网络配置不同网关的策略路由。（提供带有CNAS标识的第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）

5.支持4层和7层服务器健康状态检查， 7层健康检查支持检测时间间隔配置、支持检测状态码选择（包括2XX、3XX、4XX、5XX）、支持请求方法的配置（GET/OPTION）、支持健康检查路径及检查次数阀值的配置。（提供带有CNAS标识的第三方权威机构检测报告并加盖供应商公章）

6.可对保护站点的安全性基于PCI DSS标准进行在线评估，根据评估的结果建议进行相应调整，可在线查看满足情况。并可对评估结果进行导出，导出格式支持DOC、HTML、PDF。

7.支持自动发现网络环境中存在的Web服务器，包括HTTP业务、HTTPS业务。可记录服务器的IP、端口、协议、IP类型域名等信息。并且针对HTTP业务，可设置侦测后的自动部署，自动部署时，可选择防护模板、处理方式以及可选择开启阻断或观察模式。

8.可分别选择与客户端、后端服务器交互的HTTPS协议，可选择SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2。并可选择对应SSL套件。

9.支持威胁情报能力，可对僵尸主机IP、垃圾信息IP、代理IP、扫描IP、暴力破解IP、漏洞利用IP、恶意爬虫IP进行防护。

10.支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受相应攻击，增加以下安全报头:X-Frame-0ptions、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy。

11.产品制造商需具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）（提供证书复印件并加盖供应商公章）

12.产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）

13.为保障安全防护效果，所投web应用防火墙产品能够与现网流量探针无缝联动，实现ip的封堵并提供制造商承诺函。

14.提供安装调试服务，提供3年质保服务，5年入侵防御特、病毒过滤、威胁情报特征库升级服务。
（五）TAP汇聚分流器技术参数
1.采用国产核心转发芯片；支持标准1U机架设备；支持1+1冗余电源；支持冗余风扇≥3个；配置≥1个Console口、≥1个以太网管理口、≥1个USB口；配置≥24个1000Mb Base-T 端口，配置≥8个10G SFP+光口；

2.交换容量≥208Gbps线速转发能力；包转发率≥154Mpps；

3.提供安装调试服务，提供3年原厂质保服务（包含软、硬件）。

4.提供统一的集中管控平台，支持TAP设备的三层组网与集群管理。支持网络拓扑可视化和设备信息查询等。

5.管控平台支持部署在虚拟机、单独物理服务器或集成在TAP设备中，支持统一管理所有TAP设备。

6.支持根据源IP、目的IP、源端口、目的端口、Vlan 等关键字的规则搜索功能。

7.支持通过集中管控平台对TAP设备进行配置、升级。

8.支持批量巡检，生成巡检报告;支持配置备份功能。支持SFlow和IPFIX；

9.支持图形化展示端口缓存使用情况、报文延时情况、微突发情况；

10.支持精确统计、分时段统计、实时统计拥塞导致丢包数；

11.支持WEB、SSH、Telnet、Console等多种方式进行配置和操作管理。

12.支持通过单条命令同时下发同一会话的两条双向匹配规则；

13.自动处理有包含关系的过滤规则，所配即所得；

14.支持关键字搜索其对应配置规则及应用端口信息；

15.支持CPU DDoS攻击保护，支持拦击：ICMP泛洪、Smurf攻击、SYN泛洪、UDP泛洪、Fraggle攻击、bad mac intercept、bad ip equal等攻击；

16.支持本地、远程日志记录和syslog服务配置。

17.支持SFlow和IPFIX；支持用户的分权管理。

   四、商务要求
（一）交货时间、地点
1.交货时间：自合同签订之日起7个日历日内完成供货、安装、调试及验收。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分四期付清，第一期设备安装调试完成并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款项的85%；之后在设备正常运行每满一年（以验收报告签订时间计算）后，采购人无息支付合同款项的5%；以此类推，付完为止。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投全部产品整体不低于3年的免费质保。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护，12小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在达现场后12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.2质保期满服务要求：质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.技术要求对照表
4.商务要求对照表
5其他资料
5.1成交承诺书

5.2诚信承诺书

5.3质保及售后服务承诺书

5.4与项目有关的其他资料
6.相关资格证明文件

6.1提供投标供应商有效工商营业执照复印件
6.2投标供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
6.3供应商法定代表人身份证明书

6.4基本资格条件承诺函

以上所有资料均须加盖投标供应商公章鲜章，按以上顺序排列。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件，并将其交到北城院区科研办公楼405办公室。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格。
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致或各单项明细报价之和与总报价不一致时，均作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按总报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称：                            

	货物名称
	品牌及规格型号
	制造商
	数量
	单价报价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致时，作为无效响应处理。
（三）技术要求对照表
技术要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术要求”中的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
4.与项目有关的其他资料（如果有）

（六）相关资格证明文件

1.提供投标供应商有效工商营业执照复印件
2.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
3.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
4.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
- 8 -

